Laboratorium

Metody Optymalizacji

Temat ćwiczenia:

„Ćwiczenie 5 – Metody bezpośrednie optymalizacji dynamicznej bez ograniczeń”

Autorzy:

Wojciech Buchelt
Filip Fidokowicz

Kierunek: Automatyka i Robotyka, spec. ROB

Semestr: 1

- Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami bezpośredniej optymalizacji dynamicznej dla układów bez ograniczeń (z wyjątkiem równania stanu), ze szczególnym uwzględnieniem dwóch metod: metody gradientu prostego w przestrzeni sterowań (gradient prosty) i metody kierunków sprzężonych (gradient sprzężony).

- Zadany problem

- Analityczne wyznaczenie WK dla zadanego problemu

- Obliczone wartości stanu x, u oraz wskaźnika jakości dla metody gradientu prostego

- Kolejne wartości stanu x (gradient prosty)

- Kolejne wartości u (gradient prosty)

- Kolejne wartości wskaźnika jakości (gradient prosty)

- Otrzymane wykresy dla metody gradientu prostego

- Obliczone wartości stanu x, u oraz wskaźnika jakości dla metody gradientu sprzężonego

- Kolejne wartości stanu x (gradient sprzężony)

- Kolejne wartości u (gradient sprzężony)

- Kolejne wartości wskaźnika jakości (gradient sprzężony)

- Otrzymane wykresy dla metody gradientu sprzężonego

- Porównanie metod optymalizacji

- Wnioski:

W zadaniu zastosowano dwie metody: gradient prosty i gradient sprzężony.

Gradient prosty kieruje się wyłącznie bieżącym kierunkiem największego spadku funkcji celu.

W przedstawionym przykładzie metoda ta wykonała 15 iteracji (maksymalną dozwoloną liczbę), ponieważ nie osiągnął dokładności mniejszej niż 𝜀=0,2. Z kolei gradient sprzężony bierze pod uwagę również poprzednie kierunki, dzięki czemu porusza się szybciej w stronę minimum. W tym samym przykładzie zakończył działanie już po 6 iteracjach, ponieważ osiągnął wartość gradientu mniejszą niż założony próg dokładności.

Ostateczne wyniki w obu metodach są dość podobne, jednak gradient sprzężony dotarł do nich znacznie szybciej, co potwierdza jego większą efektywność niż metoda gradientu prostego.

- Kod:

clear all;

close all;

clc;

K = 15;

t = 0.001;

e = 0.2;

x(1) = 8;

u = [1 4 2 2 2];

N = length(u);

c = 0;

r_stanu = @(x, u) x + 0.5*u;

L = @(x, u) (10*(x-3).^2 + u.^2);

J_fun = @(x, u) sum(L(x, u));

p(N+1) = 0;

syms xs us ps

Hn(xs, us, ps) = L(xs, us) + ps * r_stanu(xs, us);

pn_fun = matlabFunction(diff(Hn, xs));

bn_fun = matlabFunction(diff(Hn, us));

legenda = {};

k = 0;

while 1

k = k + 1;

for i = 2:N

x(i) = r_stanu(x(i-1), u(i-1));

end

legenda{end+1} = ['iteracja ', num2str(k)];

subplot(2,1,1);

plot(0:N-1, x); hold on; title('Kolejne stany (prosty)'); xlabel('n'); ylabel('x_n');

subplot(2,1,2);

plot(0:N-1, u); hold on; title('Kolejne sterowania (prosty)'); xlabel('n'); ylabel('u_n');

legend(legenda);

J_plot_p(k) = J_fun(x, u);

for i = N:-1:1

p(i) = pn_fun(x(i), u(i), p(i+1));

b(i) = bn_fun(x(i), u(i), p(i+1));

end

t = fminsearch(@(t) wyznacz_t(r_stanu, J_fun, x, u, N, b, t), t);

u = u - t * b;

if norm(b) < e || k >= K

break

end

end

J_plot_p

figure;

plot(1:k, J_plot_p, '-o');

title('Gradient prosty - wskaźnik jakości');

xlabel('Liczba iteracji');

ylabel('Wartość wskaźnika jakości J');

grid on;

% Funkcja do minimalizacji po t (gradient prosty)

function J_val = wyznacz_t(r_stanu, J_fun, x, u, N, b, t)

x_new = x;

for i = 2:N

x_new(i) = r_stanu(x_new(i-1), u(i-1) - t*b(i-1));

end

u_new = u - t*b;

J_val = J_fun(x_new, u_new);

end

% Gradient sprzężony

u = [1 4 2 2 2];

k = 0;

b_old = zeros(1,N);

d = zeros(1,N);

legenda = {};

while 1

k = k + 1;

for i = 2:N

x(i) = r_stanu(x(i-1), u(i-1));

end

legenda{end+1} = ['iteracja ', num2str(k)];

subplot(2,1,1);

plot(0:N-1, x); hold on; title('Kolejne stany (sprzężony)'); xlabel('n'); ylabel('x_n');

subplot(2,1,2);

plot(0:N-1, u); hold on; title('Kolejne sterowania (sprzężony)'); xlabel('n'); ylabel('u_n');

legend(legenda);

J_plot_sprz(k) = J_fun(x, u);

for i = N:-1:1

p(i) = pn_fun(x(i), u(i), p(i+1));

b(i) = bn_fun(x(i), u(i), p(i+1));

end

if k == 1

d = -b;

else

c_FR = (norm(b)^2) / (norm(b_old)^2);

d = -b + c_FR * d;

end

b_old = b;

t = fminsearch(@(t) wyznacz_t_sprz(r_stanu, J_fun, x, u, N, d, t), t);

u = u + t * d;

if norm(b) < e || k >= K

break

end

end

J_plot_sprz

figure;

plot(1:k, J_plot_sprz, '-o');

title('Gradient sprzężony - wskaźnik jakości');

xlabel('Liczba iteracji');

ylabel('Wartość wskaźnika jakości J');

grid on;

figure;

plot(1:length(J_plot_p), J_plot_p, '-o', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Gradient prosty'); hold on;

plot(1:length(J_plot_sprz), J_plot_sprz, '-s', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Gradient sprzężony');

title('Porównanie metod optymalizacji – wskaźnik jakości J');

xlabel('Numer iteracji');

ylabel('Wartość wskaźnika jakości J');

legend('Location','northeast');

grid on;

% Funkcja do minimalizacji po t (gradient sprzężony)

function J_val = wyznacz_t_sprz(r_stanu, J_fun, x, u, N, d, t)

x_new = x;

for i = 2:N

x_new(i) = r_stanu(x_new(i-1), u(i-1) + t*d(i-1));

end

u_new = u + t*d;

J_val = J_fun(x_new, u_new);

end